CQJTG

重庆市交通行业推荐性标准               CQJTG/T D04-2021

重庆市高速公路路基标准化设计指南

Standardized Design Guide for Expressway Subgrades

in Chongqing

2021－01－08发布                    2021－02－01实施

重庆市交通局发布

前 言

根据重庆市交通局的行业要求，中铁长江交通设计集团有限公司承担了《重庆市高速公路路基标准化设计指南》的编制工作。

本指南编制过程中，编制组结合重庆典型山区地形地貌和地质条件，经广泛调查研究，分析总结实践经验，依据国家及行业有关标准和规范，在广泛充分征求行业意见的基础上，制定本标准。供我市从事高速公路路基工程设计的专业技术人员参考。

本指南主要技术内容是：1.总则，2.术语和引用规范，3.总体设计，4.一般路基，5.特殊路基，6.路基防护与支挡，7.路基排水，8.附录A-D、本指南用词用语说明及附件。

根据重庆市有关政策，本指南相关规定全面淘汰M7.5浆砌片石落后工艺。

本指南由重庆市交通局负责管理，由中铁长江交通设计集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请函告中铁长江交通设计集团有限公司，联系人：冯玉涛（地址：重庆市渝北区财富大道17号，财富2号C栋，邮编：401121，传真：023-63064000，邮箱ytaof@126.com），以便下次修订时参考。

组 织 单 位：重庆市交通局

主 编 单 位：中铁长江交通设计集团有限公司

主要编写人员：冯玉涛  刘  军  钟  芸  崔英明  刘小辉  周小平  秦  鸿   罗立翔  邵树强  徐浩娟  黄明庆  翟福森  吴  勇  杨  莉

主要审查人员：朱  文  邸小勇  胡免缢  柴贺军  蒙  华  王桂林  邱  娟 彭  凯  王文广  何兆益  刘明维  梅迎军  蒋江松  许有飞       杨海清  李红卫

目   次

1  总则	1

2  术语和引用规范	2

2.1 术语.................................................................................................................................. 2

2.2 规范性引用文件........................................................................................................3

3  总体设计	4

3.1 一般规定.......................................................................................................................... 4

3.2 资料收集与现场调查.......................................................................................................4

4  一般路基................................................................................................................................... 5

4.1一般规定........................................................................................................................... 5

4.2 填方路基.......................................................................................................................... 5

4.3 挖方路基.......................................................................................................................... 6

4.4 低填浅挖路基.................................................................................................................. 6

4.5 陡斜坡路基............................................................................................................... 7

4.6 过渡段路基...............................................................................................................7

4.7 取、弃土设计	7

5  特殊路基	9

5.1 一般规定	9

5.2 高填路堤	9

5.3 深挖路堑	9

5.4 顺层边坡路基	10

5.5 滑坡地段路基.................................................................................................................10

5.6 岩堆地段路基..........................................................................................................11

5.7 特殊土路基	11

5.8 岩溶地段路基	13

5.9 复合式特殊路基	13

6  路基防护与支挡	14

6.1 一般规定	14

6.2 边坡防护	14

6.3 挡土墙	15

7  路基排水	17

7.1 一般规定	17

7.2 地表排水	17

7.3 地下排水................................................................................................................. 17

附录A  重庆地形地貌特点..........................................................................................................18

附录B  重庆地层岩性特点..........................................................................................................19

附录C  特殊路基分区特点..........................................................................................................21

附录D  复合式特殊路基综合支护............................................................................................. 22

本指南用词用语说明....................................................................................................................25

附件 《标准化设计参考图集》......................................................................................................26

- 1  总则

1.0.1为推进重庆市高速公路标准化工作，规范高速公路路基标准化设计，制定本指南。

1.0.2本指南适用于重庆市新建高速公路路基工程设计，高速公路改扩建及养护工程可参照执行。

1.0.3路基设计应安全可靠、技术先进、经济合理，路基应具有足够的强度、稳定性和耐久性。

1.0.4路基设计应与周边环境相协调，坚持节约用地和利于环保原则，通过技术经济综合比选，合理确定路基方案，做好施工及运营期综合排水设计。

1.0.5路基设计应充分考虑土石方平衡，有效利用隧道弃渣，减少水土流失；清表中的耕植土宜集中堆放，以用于后期绿化及复耕。

1.0.6路基设计应贯彻国家有关技术经济政策，在充分论证的基础上，积极慎重地选用新技术、新结构、新材料和新工艺。

1.0.7路基设计除应符合本指南的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

2  术语和引用规范

2.1术语

2.1.1路基标准化设计 standardized design of subgrade

为保证高速公路路基设计质量，提高设计效率，推动施工标准化和提高施工质量，采用统一的标准和模式所开展的路基设计工作。

2.1.2 综合支护 comprehensive support

由支挡、防护和截排水等多种措施联合形成的支护。

2.1.3 特殊路基 special subgrade

位于特殊土（岩）地段、不良地质地段或受地形、水文、气候等自然因素影响强烈的路基。如顺层边坡、滑坡、岩堆、特殊土（岩）、岩溶等地段路基。

2.1.4 动态设计 dynamic design

根据施工中反馈的信息和监测资料完善设计，适用于路基施工阶段，是施工图设计的延伸。

2.1.5 软弱土 soft soil

天然含水量高、天然孔隙比大、抗剪强度低、压缩系数高、渗透系数小的土。泛指淤泥、淤泥质土和部分冲填土、杂填土及其它高压缩性土。

2.1.6软弱地基 soft foundation

由软弱土构成的地基。

2.1.7低填浅挖路基 low fill and shallow cut subgrade

填挖高度不超过路面结构层厚度+80cm的路基。

2.2 引用规范

（1）《公路勘测规范》（JTG C10）

（2）《公路工程地质勘察规范》（JTG C20）

（3）《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30）

（4）《公路路基设计规范》（JTG D30）

（5）《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610）

（6）《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTJT D31）

（7）《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/T D32）

（8）《水土保持工程调查与勘测标准》（GB 51297）

（9）《水土保持工程设计规范》（GB 51018）

（10）《公路滑坡防治设计规范》（JTG/T3334）

（11）《公路排水设计规范》（JTG D33）

（12）《地质灾害防治工程设计标准》（DBJ50/T-029）

3  总体设计

3.1一般规定

- 3.1.1路基设计应加强现场调查，以工程地质勘察成果为依据，结合项目施工条件、筑路材料等，按照节约资源、利于环保的原则设计。

3.1.2路基设计应做好与总体、路线、交叉、桥涵、隧道等专业之间的协调。

3.1.3路基横断面设计应与现场地形地质条件相适应，地形地质条件复杂路段可采用分离式路基断面。考虑管养需求，慎重采用纵向分离设计。

3.1.4边坡设计应重视动态设计，综合考虑路基横断面边坡坡率、防护排水及绿化景观设计。

- 3.1.5路基用地应结合不同路段地形地质条件及施工需求等，灵活确定用地范围。

3.2资料收集与现场调查

3.2.1设计前应进行资料收集和现场调查，收集公路沿线地形、地貌、地质、气候、水文、地震、筑路材料等资料。重庆市地形地貌、地层岩性概况参见附录A和附录B。

3.2.2 三峡库区路基设计前应收集库水最高蓄水位、正常蓄水位和最低蓄水位高程及相应水位历时数据等水文资料，调查消落带区域岸坡稳定性及库岸再造特征等。

3.2.3特殊路基路段应重点调查工程地质、水文、支挡、填料和施工等条件。重庆市特殊路基分区特点参见附录C。

3.2.4 路基设计应收集项目区具备类似建设条件的已建或在建高速公路的设计、施工、运营、养护等资料。

3.2.5 应调查沿线农田水利设施现状，收集规划资料、基本农田分布和各类管线敷设情况。

3.2.6 应调查取弃土场位置及周边地形、既有构（建）筑物分布、排水条件等。

3.2.7 应调查沿线筑路材料分布、可利用情况及交通运输条件。

- 4. 一般路基

- 4.1一般规定

4.1.1

地面横坡缓于1:5.0时，斜坡段路基填筑前应进行表土清除、地基夯实处理；地面横坡为1:5.0 ～1:2.5时，反向台阶应开挖至基岩内，覆盖层较厚时，宜采用不小于4m宽的反向台阶，并在坡脚设置护脚墙支挡。

4.1.2 水田等一般填方路段宜采用挖淤换填处治，填料优先选用片石，也可选用硬质或中硬质隧道或挖方石渣，不得选用软质岩石。

4.1.3 高度不超过20m的路堤填筑前应清除表土、夯实地基，地基压实度（重型）应不小于90%；低路堤路段应对地基土进行超挖回填处治。

4.1.4 填方路基设计应严格控制路基工后沉降量，采取综合处治措施，防止软弱地基、桥头路基、填挖交界路基等的不均匀沉降。

4.1.5 路基设计应综合考虑地表水、地下水、路面及其它来水对路基性能的影响，设计完善的综合排水系统。

4.1.6 高度大于20m的填挖方边坡应设置检修踏步或爬梯，每间隔50m设置一道，可结合坡面急流槽跌水综合考虑。

- 4.2 填方路基

- 4.2.1填方路段宜设置护坡道及分级平台，边坡形式及坡率要求如下：

1 有排水沟的填方路段,护坡道宽度不宜大于1.0m。护坡道设置困难时，宜设置护脚墙或挡墙。

2 填土高度H≤12m的路段，可不设置边坡平台，边坡坡率采用1：1.5（填石1.3～1.5）。

3 填土高度12m＜H≤20m的路段，上部8.0m 高度边坡坡率为1：1.5（填石1.3～1.5）,下部边坡坡率为1：1.75（填石1.5～1.75），两级边坡间设置不小于2.0m宽边坡平台。

4.2.2 设计要求

1 基底处理：清除地表耕植土，水田段清表厚度不宜小于50cm、旱地段不宜小于20cm、坡地段不宜小于10cm；地面横坡陡于1：5时，原地面应挖台阶。

2

沿河路堤应加强迎水面侧坡面防护及坡脚的防冲刷处理，设计洪水位上0.5m安全高度以下路堤应采用片碎石或砂砾石类透水性填料填筑。

3 当路堤底部存在地下水时，应在底部地下水影响范围内填筑片石、块碎石或砂砾等透水性材料。

4 土石混填路基应分层填筑及压实，每层铺筑厚度应根据压实机械类型和规格确定，不宜超过40cm。

- 4.3 挖方路基

4.3.1 一般挖方边坡，根据边坡岩土性状、边坡高度等，宜设置宽度不小于1.4m的碎落台和宽度不小于2.0m的边坡分级平台。

4.3.2 岩质边坡高度H≤12m时，可采用一级边坡；岩质边坡高度H＞12m时，一般按10m～12m分级，最大分级高度不宜超过12m，各级间应设置宽度不小于2.0m的平台。

4.3.3 土质边坡分级高度宜取8m，最大分级高度不宜大于10m，各级间应设置宽度不小于2.0m的边坡平台。

4.3.4 高度不超过20m的土质路堑和高度不超过30m的岩质路堑，边坡坡率可参考以下原则执行：

1 一般土质边坡坡率取1:1.25～1:2.0。

2 碎（块）石土边坡坡率取1:1.0～1:1.5。

3 泥岩、页岩等软质岩边坡坡率不陡于1：0.75。

4 砂岩、砾岩等中硬岩质边坡坡率取1：0.50 ～1：1.0。

5 灰岩等硬质岩边坡坡率取1：0.3～1：0.75。

6 项目缺方时，可适当放缓边坡或加宽平台。

4.3.5 岩质边坡开挖采用光面爆破或预裂爆破时，为控制爆破振动速度峰值影响，设计应明确预留厚度。

4.4 低填浅挖路基

4.4.1 低填路基处治宽度为路基设计宽度与路基填筑高度3倍之和，浅挖路基处治宽度为路基设计宽度。

4.4.2 低填路段超挖地基土至路床底部，碾压地基至压实度不得小于94%，路床范围回填碎石或合格土，压实度不得小于96%；若路床底部为软弱土，视情况在路床底部换填一定厚度的片石。

4.4.3 浅挖路段超挖地基土至路床底部，检测地基土CBR值，若CBR≥8%，直接翻挖后分层回填压实；若5%≤CBR＜8%，翻挖回填地基土仅能用于下路床填筑，

路床压实度不得小于96%；若CBR <5%，宜换填80cm级配碎石分层压实，压实度不得小于96%，路床底部压实度不得小于94%。

4.4.4 地下水位较高的低填路段，应设置超出地表的透水垫层排出地下水。地下水位较高的浅挖路段，路床范围应超挖并换填片石后压实，边沟底部设置纵向排水盲沟。

4.5 陡斜坡路基

4.5.1 陡斜坡段路基设计应根据工程地质勘察成果进行路堤稳定性验算。

4.5.2 地面横坡陡于1:2.5、且地形、地质条件复杂的陡坡路堤，应进行专项工点设计，并加强坡脚及坡腰的处理。

4.5.3 半填半挖段斜坡路基应

在靠近填挖交界的挖方路基一侧，对路槽超挖30～80cm后再回填。超挖渐变长度土质路段不宜小于10m，岩质路段不宜小于4m，并在填挖交界处设置土工加筋材料。

4.5.4 填挖交界段斜坡路基应根据地下水出露情况，设置纵、横向片碎石盲沟。

- 4.6过渡段路基

4.6.1 路堤与桥台、构造物（涵洞、通道）连接处应设置过渡段，长度宜按2～3倍路基填土高度与（3～5）m底部处理长度之和联合确定。

4.6.2 过渡段路基压实度不小于96％，结合填料强度、地基处理、台背防排水等综合设计。

4.6.3 过渡段路基宜采用圬工混凝土防护，桥头两侧应设置宽度不小于1.0m的检修台阶兼做跌水。

4.6.4 桥涵台背应采用透水性良好的材料填筑，处理范围见表4.6.1。

表4.6.1  桥涵构造物台后过渡段处理范围

| 构造物类型 | 底部处理长度（m） | 上部处理长度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桥梁 | 每侧≥3m | 每侧＞（3+2H）m |  |
| 涵洞 | 每侧≥2m | 每侧＞（2+2H）m |  |

注：H为路基填土高度减去路面及路床厚度。

- 4.7取、弃土设计

4.7.1 取土场设计应遵循就近取土的原则，且宜集中取土。

4.7.2 取土场应设置必要的截排水、防护及绿化措施，避免水土流失，开采完毕后应进行坡面植被恢复、复耕、还林。

4.7.3 弃土场选址

1 宜选择肚大口小的喇叭形位置，并满足环保要求。

2 应避开陡坡、滑坡体以及易产生工程滑坡或者诱使古滑坡复活的地段，加强弃土场场区的稳定性评价。

4.7.4 应遵循“先挡后弃”的原则，弃土完毕后应对弃土场设置必要的排水、防护、绿化及复耕。

4.7.5 弃土场与周边保护对象的安全距离应参照现行相关规范执行。

- 5. 特殊路基

- 5.1 一般规定

- 5.1.1路基应绕避规模大、性质复杂、处理困难、后期运营安全风险大的不良地质和特殊土（岩）地段。

- 5.1.2特殊路基路段应进行工点设计，特殊路基分区特点参见附录C。

- 5.1.3特殊路基应动态设计，动态设计应以完整的施工设计图为基础。

- 5.1.4 顺层和滑坡段特殊路基的预应力锚固设计宜采用预警锚杆（索）。

- 5.2 高填路堤

5.2.1 路堤中心填方高度大于20m时，应进行专项设计，宜与桥梁方案比选。

5.2.2 根据填料来源、类型、基底地质及地面横坡等情况综合确定高填路堤处治方案。

5.2.3 宜在路床范围、分级平台处、地基顶部设置土工格栅。

5.2.4 高填路堤宜采用强夯或冲击碾压进行补强，采用冲击碾压段高填路堤长度不宜小于120m；路基成形后应要求进行沉降、变形观测。

5.2.5 应进行工点综合排水设计，确保地下水、地表水、路基内部水顺利排出。

5.2.6 高填路堤填料宜优先选用强度高、水稳性好的材料，或轻质材料，被水淹、浸路段，应选用水稳性和透水性均好的材料。

- 5.3 深挖路堑

5.3.1 路堑中心挖高大于30m时，宜与隧道方案进行比选。

5.3.2 应避免通过风化破碎的山体，无法避让时应结合路线平纵设计尽量降低边坡开挖高度。

5.3.3 土质路堑边坡高度超过20m，岩质路堑边坡高度超过30m，以及存有不利结构面的深挖路堑，应进行专项设计。

5.3.4 土质或碎（块）石土等类土质边坡坡率宜缓于1:1.25，宜采用锚杆框架梁生态袋植草或圬工混凝土骨架植草防护。

5.3.5 深挖路堑应逐级开挖、逐级支护，严禁大断面开挖后搁置或堑顶堆载。

5.3.6 深挖路堑应设计完善的截排水系统。

5.3.7锚杆（索）框架梁底部纵梁设计高程不得高于碎落台和分级平台的地面高程，且底部应为水平。

5.3.8 深挖路堑应进行变形观测设计。

垫层材料压力扩散角

- 5.4 顺层边坡路基

5.4.1 调查顺层边坡地段地形、地貌、地质、水文和气象等，查明顺层边坡与路线的位置关系、岩层倾向、倾角，裂隙产状、岩体性质、软弱结构面性质、物理力学参数等。

5.4.2 路基开挖易形成大规模顺层边坡且支挡困难的路段，应采用隧道或绕避方案。

5.4.3 对顺层边坡在施工开挖或建成运营期坡体结构的稳定性进行分析评价，合理选择路线位置及综合处治方案。

5.4.4 顺层倾角较大且有放坡条件的路段，宜采用放坡方案。

5.4.5 顺层边坡宜采用预加固设计方案，顺层高边坡段宜采用分级支挡和分级锚固综合处治方案。

5.4.6 软硬岩呈互层状的顺层边坡除对坡体进行支护外，还应进行坡面封闭。

5.4.7 设计应对顺层边坡爆破开挖提出具体要求。

5.4.8 顺层边坡应分段开挖，并及时支挡或锚固，严禁全断面一次开挖后再施做支护。

5.4.9

预应力锚索锚固段起算位置应按穿过控制性软弱面不小于1m计算，边坡锚索施工初期应进行锚固试验。

- 5.5 滑坡段路基

- 5.5.1 路基通过滑坡时，宜从滑坡下部以填方形式或从上部以挖方形式通过，并采用必要的支挡措施。

5.5.

- 2 滑坡防治设计应根据滑坡类型、滑动面特征等，在多方案技术经济比选的基础上综合确定最优支挡位置，并应充分评估是否存在“越顶滑坡”或从桩底产生新的深层次滑动风险。

- 5.5.3 滑坡防治设计宜采用坡脚填土反压、滑体清方减载、支挡与锚固、系统截排水及生态防护等综合防治措施。

- 5.5.4 清方减载设计应考虑滑坡后缘山体的稳定性，防止因减载而造成新的牵引式滑坡或后缘山体临空。

- 5.5.

- 5 滑坡防治设计应优先选用有利于施工作业人员安全的结构支挡方案。

5.6 岩堆地段路基

- 5.6.

- 1 路基通过岩堆地段时，应调查岩堆地段地形、地貌、地质、水文条件，查明岩堆的物质组成、类型、分布范围、物质来源、成因，分析预测岩堆发生、发展趋势及对高速公路的影响程度。

5.6.2 岩堆地段路基设计应根据岩堆发育特征，评价岩堆稳定性，合理选择路线位置和路基形式。

5.6.3 路基应绕避大型、复杂岩堆，应优先选择以填方路堤的形式从中小型岩堆坡脚通过，或在后缘以低填浅挖路基形式通过，避免在岩堆中部高填深挖，小型岩堆可清除处理。

5.6.

4 路基位于不稳定岩堆地段时，应减少开挖，宜采用挡土墙、坡面封闭等防护措施，也可设置拦石墙、落石槽或修建明洞、棚洞等，并加强地表水和地下水的截排设计。

5.6.5

路基位于稳定岩堆上部时，宜采用台口式路基，放缓边坡或沿基岩面清除路基上方的岩堆堆积物。路基以挖方形式穿过岩堆中部时，应验算上部挖方边坡的稳定性，宜采用抗滑桩（桩板墙）预加固后再开挖。路基位于岩堆下部时，宜采用填方路基通过。

- 5.7 特殊土（岩）路基

- 5.7.1软弱土路基

- 1 设计要点

（1）应重点查明高路堤路段和V型沟谷区软弱土的分布范围、厚度及持力层特征。

（2）松散土或新近填筑土段路基设计应查明填土的种类、堆填时间、厚度、强度和密实度，厚度较大的路段，路基填筑前宜采用夯实或挤密处治。

（3） 浅层软弱土路段可采用原位清淤挖除翻晒或换填处治。厚度超过2m的软弱土地基，应进行地基处理，填方高度超过20m时应进行沉降和稳定性验算。

（4）陡斜坡沟谷区的厚层软弱土地基处治方案应综合考虑气候因素及机械进场施工条件等。

2 处治方案

处治方案的选取应根据软弱土的物理力学指标、分布范围、分布厚度、施工条件等因素综合考虑。常用处治方案见表5.7.1。

表5.7.1   软弱土地基常用处治方案

| 序号 |  | 处治方案 |  |  | 适用条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 置换法 | 强夯置换 |  | 厚度大于3m的各类中厚层软弱土，具备机械进出场施工条件。 |
|  | 2 |  |  | 挖淤换填 |  | 厚度不超过2m的各类浅层软弱土，或局部泥化土等。 |
|  | 3 |  |  | 抛石挤淤 |  | 厚度大于2m的各类中厚层软弱土，石料丰富地区 |
|  | 4 |  | 侧面堆载法 | 反压护道 |  | 非耕作区及弃渣较多的路段。 |
|  | 5 |  | 排水固结法 | 砂垫层预压 |  | 处治面积大，施工工期宽松的软弱土路段，具备施工机械进出场条件。 |
|  | 6 |  |  | 盲沟堆载预压 |  |  |
|  | 7 |  |  | 塑料排水板预压 |  |  |
|  | 8 |  | 复合桩法 | 挤密碎石（砂）桩 |  | 适用于厚度大于4m、十字板剪切强度大于10kPa的厚层软弱土路段，且具备施工机械进出场条件。 |
|  | 9 |  |  | 水泥粉煤灰碎石桩 |  |  |

3 沉降与稳定监测设计

（1）软弱土厚度大、后期沉降量大的路段应进行沉降与稳定监测设计。沉降观测宜每隔100m设置一处监测断面，每处横断面可设置左、中、右三个观测点。

（2）稳定监测主要采用设置水平位移边桩和地下水平位移标（测斜仪、测斜管）法。

5.7.2 红黏土路基

1 路堑挖方高度不宜超过20m，边坡宜采用路堑墙或护面墙支护。

2 路基挖方坡率缓于1:1.25，可采用生态护坡。

3 红黏土路堤应先进行改良试验并施做试验段。

4 采用改良红黏土填筑路堤时，起始填筑高程高于地下水位线不宜小于50cm，坡面应采用黏性土或普土封闭，厚度不宜小于30cm。

5 红黏土路基设计应有完善的截排水和封闭水系统。

5.7.3 龙马溪组页岩路基

1

龙马溪组页岩不得用于基底换填、路床及“三背”回填，用其填筑的路堤应及时封闭坡面。

2

路堑边坡开挖宜设计为光面爆破，并做好

坡体的截排水和坡面的临时封闭。

3路堑边坡高度不宜大于40m，坡比应缓于1∶0.75，平台宽度宜设置为2～4m。

4根据路堑高度，灵活采用

挂双网喷播有机基材、锚杆框架梁生态袋护坡、窗孔式护面墙植草等防护措施。

- 5.8 岩溶地区路基

5.8.1 按照挖方区与填方区、溶洞与土洞、洞内充填与未充填、覆盖层厚薄等情况分别制定相应处治方案。

5.8.

2 溶洞埋深>20m，或溶洞顶板岩层厚跨比大于0.8，或路基坡脚位于溶洞坍塌扩散影响范围外侧者，可不进行处治。

5.8.3 具备洞内施工条件的，宜采用洞内回填或支撑等处治措施。

5.8.4 顶板岩层厚度小于1m，覆盖层厚度小于3m时，可采用强夯、控制爆破或开挖揭露后回填处理。

5.8.

5 岩溶裂隙发育带可视裂隙发育程度，采用钢筋混凝土板跨越或注浆处理。

5.8.

6 存在暗河等地下渗流系统的特大型溶洞，应进行专门研究，制定特殊处治方案。

- 5.9 复合式特殊路基

5.9.1 山区高速公路地形地质条件复杂，特殊路基由多种不良地质类型叠加组合，如陡斜坡+高路堤、深路堑+堆积体、高路堤+陡斜坡+堆积体等。

5.9.2 复合式特殊路基设计应结合各不良地质类型处治难点综合展开。

5.9.3 常见的山区复合式特殊路基设计参见附录D。

- 6  路基防护与支挡

- 6.1 一般规定

6.1.1 边坡防护宜结合当地气候、水文情况，根据边坡高度、地层岩性、地下水分布等，采取工程防护和植物防护相结合的防护方案，并与周围环境相协调。

6.1.2 坡面防护应结合截排水设计综合考虑，地下水位发育路段，边坡防护与地下排水措施应综合设计。

6.1.3 支挡防护与桥涵、隧道洞口、既有支挡结构物等应协调顺适，积极选用便于工业化生产和标准化施工的预制构件。

6.1.4 边坡临时支护应与永久支护相结合。

6.1.5

路肩式挡土墙的顶面不应占据硬路肩、行车道及路缘带，其顶面宜设置混凝土护栏。

6.1.6 平坡或缓坡路段挡土墙基底承载力不满足要求时，应采用换填片块石、混凝土扩大基础、桩基础或其它方案进行处治；斜坡路段挡土墙设计除满足承载力要求外，还需满足襟边宽度要求，不满足时，宜采用混凝土台阶式扩大基础、桩基础等方案处治；陡斜坡路段挡土墙基底严禁置于堆积体、全风化软质岩等欠稳定或不稳定地层上。

6.1.7 应设计完善的地表、地下截排水系统。

6.1.8 坡面生态防护设计按《重庆市高速公路环境保护与景观工程标准化设计指南》的相关要求执行。

- 6.2 边坡防护

6.2.1植草防护。主要适用于土质、类土质边坡或填方路堤边坡，

边坡高度不宜大于4m,坡率宜缓于1:1。

6.2.2喷播防护。

主要适用于土质、土夹石及强风化岩质边坡，边坡高度不宜大于4m的路堤或坡率缓于1：0.5的路堑边坡。

6.2.3三维网护坡。

主要适用于砂性土、土夹石及强风化岩质边坡，边坡高度不宜大于4m且坡率宜缓于1: 0.75。

6.2.4挂钢筋网藤蔓护坡。

适用于中硬和硬质岩路堑的坡面绿化，适用坡率1:0～0.75。

6.2.5预制混凝土骨架护坡。

适用于填高大于4m的路堤、坡率缓于1：1.0的路堑以及桥台、通道的锥坡防护。主要有预制混凝土衬砌拱、预制混凝土网格，预制混凝土多边形空心块等类型。

6.2.6镀锌铁丝网+喷播植草护坡。

适用于坡率不陡于1:0.5的挖方岩质边坡。

6.2.7土工格室+三维网+植物混喷护坡。

适用于中硬、硬质或膨胀岩路堑边坡的绿化防护，以及既有喷射混凝土坡面的复绿修复，坡率宜缓于1:0.75。

6.2.8沿河路基防护。

根据河流特性，水流性质、河道地貌、地质等因素，综合选用防护、导流或改河方案。

1 植物护坡适用于流速小于1.2～1.8m/s的季节性路段.经常或长期浸水的路基不宜采用。

2 圬工混凝土护坡适用于流速为1.8～8m/s的路堤边坡，护坡厚度不应小于35cm。

6.3挡土墙

- 6.3.1 应查明支挡位置处工程地质与水文地质条件，确定挡土墙基础类型、埋置深度及地基处理措施。

6.3.2 受侵蚀性水作用的挡土墙，应采用抗侵蚀的混凝土浇筑。

6.3.3 沿河、滨湖、水库附近的挡土墙，基底应采取加固与防护措施。

6.3.4 墙背填料宜采用透水性良好的砂性土、砂砾、碎砾石等材料，厚度不应小于50cm。

6.3.5挡土墙设计应明确挡土墙基础施工完成后墙趾区的回填封水措施。

6.3.6墙身应设置泄水孔，最下排泄水孔出水口高出地面不应小于30cm，进水口应设置粗粒反滤层。

6.3.7 护肩、护脚

1 护肩

护肩宜采用C20片石混凝土或素混凝土浇筑，高度不宜超过2m。护肩内外坡面可直立，基底面采用1:5反坡。顶部应设置护栏预留孔。

2 护脚

护脚宜采用C20片石混凝土或素混凝土浇筑，

高度不宜超过5m。当地面横坡陡于1:2.5时，基底应做成台阶形。护脚墙背应设置反滤层，受水淹浸的护脚，应采用C20素混凝土浇筑。

7  路基排水

- 7.1 一般规定

7.1.1路基排水应遵循总体规划、合理布局、少占农田、利于环保的原则，并与当地排灌系统协调。

7.1.2 路基排水应防、排、疏相结合，并与路面排水、边坡排水、地基处理及特殊地段的其它处治措施相互协调，形成完善的排水系统。

7.1.3堰塘、水库及饮用水源地等敏感路段排水系统应自成体系，宜设置过滤池或蒸发池等。

7.1.4应根据汇流面积及暴雨雨力，合理确定排水设施尺寸，保障结构安全，便于施工、检查和维护。

7.1.5地下水发育路段，可采用盲沟、地下渗沟等措施降低地下水位。

7.1.6行车视线范围内的截排水设施宜采用植物防护予以遮挡。

- 7.2 地表排水

- 边沟、排水沟、截水沟、急流槽及跌水等地表排水设计应满足相关要求。

- 7.3 地下排水

7.2.

1 路堑边坡有集中地下水出露时，可设置仰斜式排水管加强坡体排水。

7.2.2 路堑边坡土质潮湿、含水量大时，可设置支撑渗沟疏干坡体内部水。

7.2.3 路基填挖交界处及路堑边沟底部的地下排水，应采用片石盲沟或渗沟处理。

7.2.4 地面有径流时，应根据水量设置碎石盲沟或地下暗涵，将水引排至路基外，再进行路基填筑。

- 附录 A  重庆地形地貌特点

1重庆地处四川盆地东南丘陵山区，市内存在多个构造体系：新华夏构造体系（渝东南川鄂湘黔隆褶皱带）、渝西川中褶皱带、渝中川东褶皱带、渝南川黔南北构造带和渝东北大巴山弧形褶皱断裂带等。

图A-1  重庆市地形地貌图

2 重庆地形地貌起伏大、层状地貌明显，华莹山—巴岳山以西为丘陵地貌；华莹山至方斗山之间为平行岭谷区；北部、东部、南部、东南部和东北部属大型山区，地势整体上由南北向长江河谷逐级降低。全市最低点海拔73.1m，最高点海拔2796.8m，相对高差2724m，以山地、丘陵地貌为主。

3 西部和中部地势较低，海拔200～400m，以丘陵为主；东部、东南部和南部地势较高，海拔多在1500m以上；东南部和东北部发育有两座大型山脉，分别为渝东南武陵山区和渝东北大巴山区。

图A-2  重庆市主要地势情况概图

- 附录 B  重庆地层岩性特点

根据重庆市工程地质区划及多年工程地质勘察成果，重庆市高速公路建设主要涉及到的地层及岩性情况多而复杂。其中，三叠系雷口坡组、巴东组岩体破碎，角砾岩发育；志留系龙马溪组～奥陶系五峰组页岩抗风化能力差；寒武系灰岩岩溶发育。

表B-1  重庆市地层及岩性简表

| 地层系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 岩性简述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 | 组（段、层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新 生 界 | 第 四 系 | 全 新 统 | 黄桷树黏土 |  |  |  |  |  | 资 阳 组 | Ⅰ级阶地 黄桷树黏土及江北砾石层 |  |  |
|  |  |  | 江北砾石层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上 更 新 统 | 兰家坡组 （成都黏土） |  |  |  |  |  |  | Ⅱ级阶地 含中粒粉质亚黏土，砂质砾石层 |  |  |
|  |  |  | 黄鳝溪组 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ级阶地 含砾石砂质亚黏土，砂质砾石层 |  |  |
|  |  | 中 更 新 统 | 雷家院组 （盐井沟洞穴） |  |  |  |  |  |  | Ⅳ～Ⅴ级阶地 砾石层夹粗砂或黏土透镜体 |  |  |
|  |  |  | 雅安组 （合川白鹿山） |  |  |  |  |  |  | Ⅳ～Ⅴ级阶地 以砾石层为主，属冰川、冰水产物 |  |  |
|  |  | 下更 新统 | 田家山组 （合川钓鱼城） |  |  |  |  |  |  | >Ⅴ级阶地 黏土、含砾石黏土 |  |  |
|  | 第三系 |  |  |  |  |  |  |  |  | 缺失 |  |  |
| 中 生 界 | 白 垩 系 | 上统 | 高坎坝组 |  |  |  | 正阳组 |  |  | 岩屑砂岩夹页岩∕砾砂岩岩屑砂岩 |  |  |
|  |  |  | 三合组 |  |  |  |  |  |  | 长石砂岩夹泥岩，多韵律 |  |  |
|  |  | 下统 | 打儿凼组 |  |  |  |  |  |  | 长石石英砂岩 |  |  |
|  |  |  | 窝头山组 |  |  |  |  |  |  | 岩屑砂岩夹泥岩，具底砾岩 |  |  |
|  | 侏 罗 系 | 上统 | 蓬莱镇组 |  |  |  |  | 三段 |  | 砂泥岩韵律互层 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二段 |  | 泥岩夹砂岩，局部夹块石，十个韵律层 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一段 |  | 泥岩夹砂岩，粉砂岩三大韵律层 |  |  |
|  |  |  | 遂宁组 |  |  |  |  |  |  | 泥岩夹粉砂岩 |  |  |
|  |  | 中统 | 上沙溪庙组 |  |  |  |  |  |  | 泥岩与长石石英砂岩呈韵律互层 |  |  |
|  |  |  | 下沙溪庙组 |  |  |  |  |  |  | 泥岩夹长石石英砂岩，长石砂岩 |  |  |
|  |  |  | 新田沟组 |  |  |  |  |  |  | 页岩夹砂岩，灰岩透镜体 |  |  |
|  |  | 下统 | 自流井组 |  | 大安寨段 |  |  |  |  | 北，介壳灰岩与页岩不等厚互层 ；南，泥岩上部夹薄层灰岩 |  |  |
|  |  |  |  |  | 马鞍山段 |  |  |  |  | 泥页岩或粉砂岩 |  |  |
|  |  |  |  |  | 东岳庙段 |  |  |  |  | 下部灰岩夹页岩，上部泥页岩夹灰岩透镜体 |  |  |
|  |  |  | 珍珠冲组 |  |  |  |  |  |  | 泥页岩夹石英粉细砂岩 |  |  |
|  | 三叠系 | 上统 | 须家河组 |  |  | 四~六段 |  |  |  | 长石石英砂岩夹炭质页岩及煤 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 一~三段 |  |  |  | 炭质页岩夹长石石英砂岩及煤 |  |  |
|  |  | 中统 | 雷口坡组 |  |  | 巴东组 |  |  |  | 灰岩、白云岩夹角砾，泥砂岩 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灰岩与泥页岩不等厚互层 |  |  |
|  |  | 下统 | 嘉陵江组 |  |  |  |  |  |  | 灰岩、白云质灰岩夹岩溶角砾岩 |  |  |
|  |  |  | 飞仙关组 |  |  | 大冶组 |  |  |  | 泥页岩夹灰岩 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灰岩夹少量页岩 |  |  |
| 古 生 界 | 二叠系 | 上统 | 大隆组 |  |  | 长兴组 |  |  |  | 多色页岩夹灰岩、硅质岩 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灰岩夹少量页岩 |  |  |
|  |  |  | 吴家坪组 |  |  | 龙潭组 |  |  |  | 下部页岩，上部灰岩夹页岩 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页岩夹硅质岩 |  |  |
|  |  | 下统 | 茅口组 |  |  |  |  |  |  | 灰岩含燧石结核或硅质薄层 |  |  |
|  |  |  | 栖霞组 |  |  |  |  |  |  | 灰岩含沥青质 |  |  |
|  |  |  | 梁山组 |  |  |  |  |  |  | 页岩夹砂岩、灰岩透镜体 |  |  |
|  | 石炭系 | 上统 | 威宁组 |  |  |  |  |  |  | 灰岩夹白云质灰岩、泥质灰岩 |  |  |
|  |  | 下统 |  |  |  |  |  |  |  | 缺失 |  |  |
|  | 泥盆系 | 上统 | 水车坪组 |  |  |  |  |  |  | 厚层~块状石英砂岩，上部为页岩 |  |  |
|  |  | 中统 | 小溪峪组 |  |  |  |  |  |  | 粉砂岩，细砂岩 |  |  |
|  |  | 下统 |  |  |  |  |  |  |  | 缺失 |  |  |
|  | 志 留 系 | 上统 | 回星哨组 |  |  |  |  |  |  | 泥质粉砂岩，泥质砂岩夹页岩 |  |  |
|  |  | 中统 | 韩家 店组 | 秀山组 |  |  |  |  |  | 钙质粉砂岩，页岩夹疙瘩状、条带状灰岩 |  |  |
|  |  |  |  | 溶溪组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下统 | 小河组 | 石牛栏组 |  |  |  |  |  | 灰岩、泥灰岩、钙质泥、页岩互层 |  |  |
|  |  |  |  | 罗惹坪组 |  |  |  |  |  | 页岩、砂质页岩、石英粉砂岩，粉砂质泥岩 |  |  |
|  |  |  | 龙马溪组 |  |  |  |  |  |  | 页岩夹粉砂岩，页岩夹砂岩，泥灰岩透镜体 |  |  |
|  | 奥 陶 系 | 上统 | 五峰组 |  |  |  |  |  |  | 炭质页岩，砂岩白云岩、含泥质介壳砂岩 |  |  |
|  |  |  | 临湘组 |  |  |  |  |  |  | 瘤状灰岩，条带状灰岩，页岩、砂质页岩 |  |  |
|  |  | 中统 | 宝塔组 |  |  |  |  |  |  | 龟裂纹灰岩夹瘤状灰岩，生物碎屑灰岩 |  |  |
|  |  |  | 庙坡组 |  |  |  |  |  |  | 灰岩、白云岩 |  |  |
|  |  | 下统 | 牯牛潭组 |  |  |  |  |  |  | 灰岩，泥质条带灰岩，底部夹泥岩 |  |  |
|  |  |  | 湄潭组 |  |  |  |  |  |  | 砂岩夹灰岩或灰岩夹页岩 |  |  |
|  |  |  | 红花园组 |  |  |  |  |  |  | 灰岩夹少量白云岩 |  |  |
|  |  |  | 分乡组 |  |  |  |  | 桐 梓 组 |  | 灰岩夹页岩、钙质页岩 |  | 灰岩夹页岩 |
|  |  |  | 南津关组 |  |  |  |  |  |  | 条带状灰岩及泥灰岩夹页岩 |  |  |
|  | 寒 武 系 | 上统 | 毛田组 |  |  |  |  | 三游洞群 |  | 灰岩夹燧石条带 |  | 白云岩夹灰岩 |
|  |  |  | 耿家店组 |  |  |  |  |  |  | 白云岩夹灰岩 |  |  |
|  |  | 中统 | 平井组 |  |  |  |  | 覃 家 庙 群 |  | 灰岩与白云岩互层 |  | 白云岩夹白云质泥岩及膏溶岩 |
|  |  |  | 石冷水组 |  |  |  |  |  |  | 白云岩夹砂岩或膏溶岩 |  |  |
|  |  |  | 高台组 |  |  |  |  |  |  | 下页岩夹灰岩、上灰岩 |  |  |
|  |  | 下统 | 清虚洞组 |  |  |  |  | 石龙洞组 |  | 灰岩白云岩 |  | 下灰岩，上白云岩 |
|  |  |  | 金顶山组 |  |  |  |  | 天河板组 |  | 砂页岩或夹灰岩 |  | 灰岩夹页岩 |
|  |  |  | 明心寺组 |  |  |  |  | 石牌组 |  | 页岩，砂岩或灰岩 |  | 下灰岩上砂岩夹页岩 |
|  |  |  | 牛蹄塘组 |  |  |  |  | 水井沱组 |  | 页岩夹泥灰岩 |  | 下灰岩夹页岩，上页岩 |
|  |  |  | 梅树村组 |  |  |  |  |  |  | 缺失 |  |  |
| 元古界 | 震 旦 系 | 上统 | 灯影组 |  |  | 水晶组 |  |  |  | 白云岩 | 下灰岩，上硅质岩夹板岩 |  |
|  |  |  | 陡山沱组 |  |  | 蜈蚣口组 |  |  |  | 页岩夹白云岩 | 板岩夹灰岩 |  |
|  |  | 下统 | 南沱组 |  |  | 明月组 |  |  |  | 石英砂岩及冰碛砾岩 | 凝灰质砾岩 |  |
|  |  |  | 大唐坡组 |  |  |  |  |  |  | 下冰碛岩，上页岩夹夹锰矿 |  |  |
|  |  |  | 代安河组 |  |  |  |  |  |  | 沉凝灰岩，板岩 |  |  |

- 附录 C  特殊路基分区特点

高速公路是长条形的带状建筑，路基工程受沿线地形、地貌影响极大。受山区地形陡峻、地势起伏频繁、局部地区海拔高、气候多变、地质条件复杂等因素的影响，路基高填方、深挖方、特殊土（岩）地基、滑坡、危岩崩塌、泥石流、采空区、岩溶、膨胀性岩土、顺层边坡等特殊路基类型多、分布广、规模大，处治难度大、费用高。

表C-1  重庆市特殊路基分区特点

| 序号 | 地理区划 | 地貌类型 | 地形地质特征 | 特殊路基类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渝中、渝西 地区 | 低山丘陵区 | 区内沟壑发育，水田、鱼塘星罗棋布，沿线软弱土极其发育，高填方路基工点较多，地基处治复杂。线路主要穿越第四系和侏罗系地层，场地总体稳定。 | 顺层边坡、危岩体（带）、软弱土、人工填土等。 |
| 2 | 渝东部、南部和东南地区 | 中低山重丘区 | 区内地形陡峻且起伏较大、沟壑发育，高填深挖路基和陡斜坡路基多；区内海拔高差大、气候多变，区域地质条件复杂，喀斯特地貌分布广泛，不良地质及特殊路基类型多、分布较广、规模较大。 | 高填、深挖、沟壑软基、崩塌危岩体、堆积体、滑坡、采空区、岩溶、顺层边坡等特殊工点多。 |
| 3 | 渝北、渝东北地区 | 中山、高山岭区 | 区内海拔高差大、气候多变、地形陡峻且变化大、地质条件极其复杂、生态环境脆弱、长期经受三峡库水消落和库岸再造的影响，崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害频发。区内路基工程不良地质及特殊路基类型多、分布广、规模大。 | 高填、深挖、陡斜坡、沟壑软基、崩塌、危岩、滑坡、泥石流、采空区、岩溶、顺层边坡等特殊工点多。 |

附录 D  复合式特殊路基

- 1 常见类型

- 1.1 富水+陡斜坡+高路堤+软质岩持力层。

- 1.2 深路堑+陡斜坡+堆积体。

- 1.3高路堤+陡斜坡+堆积体。

- 2 设计要点

- 2.1富水+陡斜坡+高路堤+软质岩持力层

- (1)设计方法

- ①地质勘察应重点查明场区的区域地质，加强对区域水文和地下水的调查和调绘，揭示支挡结构位置的工程地质及水文条件。

- ②根据项目区地形地貌、地质构造、地层岩性、区域水文等特点，分析可能存在的失稳风险和影响因素。

- ③分析场区区域地表水和地下水的相互关系，补给途径等，合理设计高路堤上下游的地表排水通道。

- ④分析路基下游侧工程地质和水文地质，合理设计支挡工程。

- ⑤在安全可靠、经济合理的基础上制定出科学合理的设计方案及综合处治措施。

- (2)设计要点

①根据支挡结构位置的工程地质和水文地质勘察成果，分析可能存在的失稳风险和影响因素，制定科学合理的设计方案及处治措施。

②陡斜坡地貌、挡墙软质岩持力层、岩土体裂隙及软弱结构面、水体和施工质量等是山区高速公路富水陡斜坡路基病害发生的主要原因。

③设计支挡方案应充分考虑支挡结构物所处位置的地质情况，以及陡坡路基上下游侧大范围地表水体的潜在影响，准确制定钻孔桩方案或人工挖孔桩方案。

- 2.2深路堑+陡斜坡+堆积体

- (1)设计方法

- ①从地形地貌、地质构造、地层岩性、水文地质及堆积体形态等方面对堆积体的成因进行分析。

- ②根据场区工程地质勘察成果，合理选取堆积体的物理力学参数，采用不平衡推力法对坡体天然工况和极端暴雨工况条件下的稳定性进行分析评价。

③分析堆积体界内及周边的建（构）筑物等主要影响因素及其状态，如房屋、铁塔、道路等，预测和评估堆积体失稳滑移距离和影响范围，评价其拆除、移位或保留的可能性，按不同风险等级制定综合处治措施。

- ④根据堆积体内主要边界影响因素的拆留情况，基于滑坡易损性分析，在安全可靠、经济合理的基础上按风险等级制定综合处治措施。

(2)设计要点

①设计时应充分考虑施工开挖和降雨对边坡稳定性的影响，施工开挖和持续降雨是诱发堆积体路堑滑坡的重要因素。

②重视边坡区内水的处理，合理布设截、排水设施，确保降雨能够顺利排出路堑坡体，以免降水渗入坡体，软化边坡岩土体，降低边坡稳定性，诱发滑坡。

③设计方案应充分考虑边坡区内各边界影响因素的状态，做到经济合理、安全可靠。

④堆积体前缘宜采用先支挡再开挖的预加固方案。

- 2.3高路堤+陡斜坡+堆积体

- (1)设计方法

- ①从场区地形地貌、地质构造、地层岩性、水文地质及地表形态等方面对斜坡堆积体的成因进行分析。

- ②根据场区工程地质勘察成果，合理选取堆积体的物理力学参数，采用传递系数法或三维严格极限平衡条柱法对堆积体天然工况和极端暴雨工况条件下的整体稳定性进行分析评价。

③基于堆积体界内建（构）筑物等主要边界影响因素所处的状态，如房屋、铁塔、道路、管线等，预测和评估堆积体失稳滑移距离和影响范围，评价其拆除、移位或保留的可能性。

- ④根据堆积体内主要边界影响因素的状态，在坡体力学计算的基础上，制定堆积体的处治方案、支挡结构类型及支挡位置，防止出现支挡结构整体滑移或“越顶滑坡”。

- ⑤在安全可靠、经济合理的基础上比选出最优的综合处治设计方案。

(2)设计要点

- ①勘察时应充分揭示堆积体的分布范围、厚度及物理状态，为设计提供可靠的地质支撑。

②对堆积体的稳定性进行验算分析，确定处治措施，避免高路堤沿填筑界面失稳滑移。

③合理布设截、排水设施，截排堆积体上游侧陡斜坡的地表汇水，避免降雨从上游侧地表渗入堆积体内，软化填筑界面和堆积体，降低坡体稳定性。

④设计方案应考虑堆积体区内各边界影响因素的状态，做到经济合理、安全可靠。

⑤基于传递系数法或三维严格极限平衡条柱法，根据稳定性验算结果，合理选取支挡结构的最优支挡位置，使得支挡结构物前后滑体在最不利工况下均处于稳定状态。

3 设计要求

高填深挖、顺层、滑坡、岩堆、特殊土（岩）及岩溶等不良地质的处治设计，因主观认识和工程经验原因，设计方案差异较大，建议采取专家预审法综合评判。

- 本指南用词用语说明

1 为便于在执行本指南条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的:

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

（2）表示严格，在正常情况均应这样做的:

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

（4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用 “可” 。